Радиомодем 2575

Руководство по эксплуатации
42.47.0001.222.00 РЭ

Минский район, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Аннотация	3

2.	Глоссарий	4

3.	Требования безопасности	6

4.	Описание устройства	7

4.1. Назначение	7

4.2. Экосистема NERO	8

4.3. Технические характеристики	9

4.4.	Радиотехнология NERO-UNB	10

5.	Комплектность	11

6.	Устройство и работа	12

6.1. Конструкция Радиомодема	12

6.2. Принцип работы	14

6.3. Интерфейсы радиомодема	14

6.4. Установка SIM-карты	16

7.	Маркировка	17

8.	Проверка работоспособности Радиомодема	18

8.1. Подготовка Радиомодема к работе	18

8.2.	Проверка подключения Радиомодема к Web-интерфейсу	19

9.	Рекомендации по выбору места для размещения Радиомодема	23

10.	Рекомендации по монтажу Радиомодема	24

11.	Техническое обслуживание	26

11.1. Виды и периодичность технического обслуживания	26

11.2. Ежеквартальное визуальное обследование	26

11.3. Ежегодное плановое техническое обслуживание	26

11.4. Устранение неисправностей	27

12.	Хранение и транспортирование	28

12.1. Хранение Радиомодема	28

12.2. Транспортирование Радиомодема	28

13.	Гарантийные обязательства	29

Приложение 1. Примеры правильной и неправильной установки антенн	30

Приложение 2. Типовые неисправности и методы их устранения	32

- Аннотация

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) – документ, содержащий сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках радиомодема 2575 (далее по тексту – Радиомодем), необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с эксплуатационной документацией и правилами выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического оборудования.

|  | Перед началом работ с Радиомодемом пользователь должен ознакомиться с РЭ и сопроводительной документацией устройства. |
| --- | --- |

Радиомодем изготовлен в соответствии с требованиями ТУ BY 808001034.004-2011.

Радиомодем соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь                        ТР 2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность».

Радиомодем соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза                          ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ООО «Неро Электроникс» (далее по тексту – Изготовитель) сохраняет за собой право на незначительные конструктивные изменения, которые не отражаются на эксплуатационных параметрах Радиомодема, и могут быть не отражены в настоящем РЭ.

Правообладателем имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав Радиомодема, является Изготовитель.

- Глоссарий

В настоящем документе применены следующие сокращения, термины и определения:

- Абонент (Абонентское устройство) – устройство в сети (например, счетчик воды, газа, тепла), которое передает данные через Радиомодем.

- Антенно-фидерное устройство – система, состоящая из антенны и фидера (коаксиального кабеля), обеспечивающая излучение и прием радиоволн.

- ВЧ-разъем (Высокочастотный разъем) – электрический соединитель, предназначенный для соединения коаксиального кабеля с оборудованием.

- ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) – российская спутниковая система навигации.

- Кластер – группа абонентских устройств, обслуживаемых Радиомодемом.

- Маршрутизатор (роутер) – сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов данных между разными сегментами сети.

- Панорамный приемник – канал приема в Радиомодеме, позволяющий одновременно принимать сигналы в определенной полосе частот.

- ПК (Персональный Компьютер) – ноутбук для подключения к Web-интерфейсу Радиомодема.

- ПО – программное обеспечение.

- Радиомодем – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для приема данных от абонентских устройств по радиоканалу и их передачи на серверы верхнего уровня.

- Downlink (нисходящий канал связи) – канал передачи данных от Радиомодема (базовой станции) к абонентским устройствам.

- ЕАС – знак, свидетельствующий о том, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

- Ethernet – технология проводной локальной сети.

- GSM (Global System for Mobile Communications) – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи.

- GNSS (Global Navigation Satellite System) – глобальная спутниковая система навигации. В контексте данного изделия относится к модулю, поддерживающему GPS и ГЛОНАСС.

- GPS (Global Positioning System) – глобальная система позиционирования, спутниковая система навигации.

- LAN (Local Area Network) – локальная вычислительная сеть.

- LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) – энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия, класс беспроводных сетей, к которому относится технология NERO-UNB.

- LTE (Long-Term Evolution) – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных.

- PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) – индикатор мощности принимаемого сигнала. Измеряется в дБм. Чем значение ближе к 0, тем мощность сигнала выше.

- SNR (Signal-to-Noise Ratio) – отношение мощности полезного сигнала к мощности шума. Измеряется в дБ. Чем значение выше, тем лучше качество сигнала.

- Uplink (восходящий канал связи) – канал передачи данных от абонентских устройств к Радиомодему (базовой станции).

- Web-интерфейс – графический интерфейс управления Радиомодемом, доступный через web-браузер.

- Требования безопасности

|  | Для обеспечения правильного функционирования, монтаж, настройка и техническое обслуживание Радиомодема должны осуществляться только квалифицированными специалистами. |
| --- | --- |

3.1. Монтаж Радиомодема должен осуществляться с отключенным электропитанием.

3.2. Не допускается устанавливать Радиомодем на расстоянии менее 1 м от нагревательных устройств.

3.3. Радиомодем запрещено устанавливать:

  - на дымоходах, газовых трубах, дефлекторах, вытяжках приточной или приточно-вытяжной вентиляции – это может нарушить работу систем и привести к возгоранию;

  - под линиями электропередач и вблизи них;

  - вблизи любых других радиопередающих устройств;

  - рядом с другим технологическим оборудованием или на него.

3.4. Не допускается самостоятельный ремонт Радиомодема. Ремонт может производиться только специалистами организаций, уполномоченных Изготовителем.

|  | Внимание! Любые попытки неквалифицированного ремонта, включая вскрытие корпуса и замену компонентов на плате, приводят к потере гарантийных обязательств. |
| --- | --- |

3.5. Проведение монтажных, электротехнических и высотных работ должно осуществляться в строгом соответствии с действующими государственными нормами, правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и требованиями охраны труда.

- Описание устройства

4.1. Назначение

4.1.1. Радиомодем является аппаратно-программным комплексом, предназначенным для:

- приема и обработки данных от счетчиков воды, газа, тепла и других абонентских устройств (далее по тексту – Абонентов);

- накопления и хранения данных в памяти Радиомодема;

- передачи данных на серверные системы автоматического и автоматизированного контроля и учета потребления (далее – сервисы верхнего уровня);

- обеспечения двустороннего обмена служебной информацией с Абонентами для настройки, управления и подтверждения доставки данных.

4.1.2. Прием данных от Абонентов, объединяемых в подсети с топологией типа «звезда», осуществляется в нелицензируемом диапазоне частот 863,0–870,0 МГц (настраивается по требованиям национальных стандартов) с использованием ультра-узкополосной радиотехнологии NERO-UNB (см. п.4.4 настоящего РЭ).

Особенностями Радиомодема является работа по восходящему (uplink) и нисходящему (downlink) каналам связи c преобладанием объема передачи данных в uplink.

4.1.3. Радиомодем передает данные службам автоматического и автоматизированного контроля и учета показаний посредством Ethernet-соединения (основной режим), также существует возможность подключения к сети Internet посредством радиоинтерфейса LTE/GSM (вспомогательный режим).

4.1.4. Радиомодем оборудован встроенным модулем GPS/ГЛОНАСС, позволяющим принимать сигналы спутниковых навигационных систем для определения координат и получения точных временных данных.

4.1.5. Радиомодем имеет всепогодное исполнение и устанавливается преимущественно на верхних элементах конструкций зданий, опорах, вышках и других сооружениях, имеющих преобладающую высоту на местности.

4.1.6. Радиомодем может применяться на объектах жилищно-коммунального и промышленного назначения для создания распределенной сети удаленного сбора и передачи данных с приборов учета энергоресурсов и контроля состояния объектов.

4.2. Экосистема NERO

4.2.1. Экосистема NERO представляет собой интегрированную систему, включающий совокупность технических средств, программных модулей и каналов связи, предназначенных для организации непрерывного и достоверного учета потребляемых ресурсов.

Схематично структура экосистемы NERO представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура экосистемы NERO

4.2.2. Радиомодем является элементом среднего уровня и выступает в качестве «базовой станции» и «шлюза» в сетевом окружении, работает с собственными сервисами верхнего уровня, но также может быть интегрирован в сервисы сторонних производителей и служб.

4.2.3. Радиомодем решает следующие задачи:

- прием пакетов данных от Абонентов по радиоканалу.

- передача данных Абонентов в слой агрегации данных верхнего уровня системы.

- формирование подсети (кластера) для обслуживания абонентов в пределах своего радиуса действия.

4.3. Технические характеристики

Основные технические характеристики Радиомодема приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики Радиомодема

| Наименование технических характеристик | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания (IEEE 802.3at / PoE+ (тип 2)*, В. | 42.5-57 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,95 |
| Диапазон рабочих частот радиоканала, МГц | 863,0 - 870,0** |
| Максимальная мощность излучаемого сигнала, не более, Вт | 500 (по умолчанию 25) |
| Интерфейсы связи с сервисами верхнего уровня | Ethernet 100 Base-TX, GSM, LTE |
| Интерфейс связи с Абонентами | радиоканал UNB |
| Максимальное суточное количество сообщений от Абонентов в режиме Uplink | 40 000 |
| Режим работы радиоканала | Полудуплекс |
| Операционная система | GNU/Linux 4.14.0 |
| Габаритные размеры Радиомодема, мм, не более | 222×146×82 |
| Габаритные размеры основной антенны, мм, не более | 35×1500 |
| Масса (без антенны), кг, не более | 2,0 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +70 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IР65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Устройство грозозащиты | РГ4ГPoE |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |

* – для версии плат 4.0 и выше.

** – настраивается в соответствии с национальными требованиями и ограничениями в отношении радиочастотного спектра.

  - Радиотехнология NERO-UNB

NERO-UNB – это узкополосная радиотехнология связи класса LPWAN (энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия), специально разработанная Изготовителем для дистанционного получения данных от систем интеллектуального учета. Она представлена радиоканалом связи UNB и протоколом физического и канального уровней UNBp (согласно требованиям стандарта СТБ 2686-2025).

Данная радиотехнология обеспечивает беспроводную передачу данных с акцентом на энергоэффективность, автономность и быстрое развертывание. Технология применяется как в приборах учета собственного производства ООО «Неро Электроникс», так и в приборах учета сторонних производителей и других типах Абонентов.

Основные характеристики радиотехнологии NERO-UNB приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики NERO-UNB

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Ширина полосы частот Uplink, кГц | 51,2 |
| Поддерживаемые модуляции | DBPSK и 2FSK |
| Скорость передачи данных uplink, бит/с | 50-3200 |
| Скорость передачи данных downlink, бит/с | 400-3200 |
| Предельная чувствительность приемника, дБм | -146 |
| Динамический диапазон приемника, дБ | 80 |
| Количество частотных каналов | 16 (3200 бит/с) 32 (1600 бит/с) 64 (800 бит/с) 128 (400 бит/с) 256 (100-200 бит/с) 512 (50 бит/с) |
| Дальность связи в городе, до, км* | 5 |
| Дальность связи в сельской местности, до, км* | 15 |
| Максимальная мощность излучаемого сигнала, не более, мВт | 500 (по умолчанию 25) |

* - фактическая дальность зависит от ряда факторов: рельефа местности, плотности городской застройки, помеховой обстановки, условий расположения Абонентов и других параметров.

- Комплектность

Комплектность Радиомодема представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность Радиомодема

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Радиомодем | 1 |
| 2 | Внешний источник питания | 1 |
| 3 | Антенна GPS | 1 |
| 4 | Антенна LTE | 1 |
| 5 | Антенна основная | 1 |
| 6 | Паспорт | 1 |
| 7 | Упаковка (индивидуальная) | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Примечания: - Позиции 2-5 комплектуются в соответствии с договором на поставку. 2) По согласованию с заказчиком в комплектность дополнительно может быть включен монтажный комплект. 3) Позиция 8 предоставляется по запросу. |  |

- Устройство и работа

6.1. Конструкция Радиомодема

6.1.1. Внешний вид Радиомодема представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Внешний вид Радиомодема

(изображение носит иллюстративный характер)

Радиомодем состоит из блока приемо-передающего с размещенными на нем скобами крепления и комплекта антенно-фидерных устройств.

6.1.2. Основные элементы Радиомодема установлены в металлическом корпусе с отдельным экранированном отсеком, который отделяет (экранирует) основную плату от источника вторичного питания. В электрической цепи перед источником вторичного питания встроено устройство защиты типа РГ4ГPoE. Питание вторичного источника осуществляется через кабель типа «витая пара» по технологии PoE+ (IEEE 802.3at – тип 2).

6.1.3. Радиомодем имеет три независимых канала цифровой обработки сигналов – панорамных приемника.

6.1.4. На плате Радиомодема размещены следующие средства управления и индикации, а также входные и выходные интерфейсы:

- кнопка сброса процессорной системы (мгновенная перезагрузка);

- светодиод FPGA (индикатор статуса завершения загрузки конфигурации FPGA);

- cветодиодные индикаторы;

- cервисные DIP-свичи (позволяют выбрать вариант загрузки SOC);

- светодиод LTE-модема (индикатор статуса включения LTE-модема);

- светодиод DL-модема (индикатор статуса включения DL-модема);

- антенный коннектор LTE-модема;

- антенный коннектор GNSS-модема;

- антенный коннектор панорамного приемника;

- слот SD-карты;

- слот SIM-карты.

6.1.5. Индикация

На плате расположены светодиодные индикаторы (см. рисунок 6.2), сигналы которых описаны в таблице 4.

Рисунок 6.2 – Светодиоды на плате Радиомодема

(изображение носит иллюстративный характер)

Таблица 4 – Индикаторы Радиомодема

| Индикатор | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- |
| LED0 | Зеленый | Штатная работа CPU1 без нарушения временной диаграммы |
| LED1 | Синий | Детектирование синхрослова |
| LED2 | Зеленый | Детектирование сообщения |
| LED3 | Красный | Ошибка |

6.2. Принцип работы

Радиомодем является связующим звеном в цепи информационного обмена между абонентами (счетчиками газа, воды, электроэнергии и др.) и уровнем агрегации данных верхнего уровня системы.

Радиомодем решает следующие задачи:

- прием пакетов данных от абонентов по радиоканалу.

- передача данных абонентов в слой агрегации данных верхнего уровня системы.

- получение от верхнего уровня командной и другой информации.

- передачу абонентам данных, полученных от верхнего уровня.

Прием пакетов данных от абонентов (uplink) осуществляется Радиомодемом с помощью панорамного приемника. Скорости передачи данных uplink, которые может принимать Радиомодем, составляют: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 бит/с, при этом одновременный прием возможен только на 2 различных скоростях.

Передача данных осуществляется с помощью служебного канала связи (СКС), основным назначением которого является реализация возможности передачи данных от Радиомодема абонентам сети (далее – downlink).

6.3. Интерфейсы радиомодема

Радиомодем имеет следующие внешние интерфейсы:

- Антенные SMA-разъемы для подключения антенн GSM/LTE и GPS. Данные разъёмы находятся на корпусе Радиомодема (см. рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 – Разъемы для подключения антенн LTE и GPS

- Порт Ethernet (LAN), разъём RJ-45 для LAN-кабеля («витая пара»), находящийся на корпусе Радиомодема (см. рисунок 6.4).

Рисунок 6.4 – Расположение разъема RJ-45 для LAN-кабеля

- Антенный разъем (RF): Разъем N-type Female для подключения внешней коллинеарной антенны 868 МГц (см. рисунок 6.5).

Рисунок 6.5 – Расположение разъема N-type Female 
для внешней антенны 868 МГц

6.4. Установка SIM-карты

|  | Внимание! Установка SIM-карты в слот производится при отсутствии питания Радиомодема. |
| --- | --- |

6.4.1. SIM-карта размера Nano-SIM устанавливается в соответствующий слот на плате Радиомодема контактами вниз (см. рисунок 6.6).

Рисунок 6.6 – Установка SIM-карты

6.4.2. SIM-карту необходимо вставлять до щелчка, расположив таким образом, как указано на рисунке 6.6. SIM-карта должна зафиксироваться в конечном положении.

6.4.3. После установки SIM-карты нужно закрутить крышку корпуса Радиомодема. Перед закручиванием винтов необходимо уложить резиновый уплотнитель в соответствующий паз крышки. Если уплотнитель останется на основании, то в дальнейшем внутрь корпуса Радиомодема может попасть вода.

- Маркировка

7.1. Маркировка Радиомодема содержит информацию, необходимую для безопасной эксплуатации, идентификации и соответствия нормативным требованиям.

7.2. Наклейка с маркировкой (см. рисунок 7.1) расположена на корпусе Радиомодема и содержит следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование Радиомодема;

- технические данные (напряжение, потребляемый ток, диапазон рабочих частот);

- степень защиты корпуса;

- надпись «Сделано в Республике Беларусь»;

- знак ЕАС;

- знак соответствия техническому регламенту Республики Беларусь.

Рисунок 7.1 – Пример наклейки с маркировкой Радиомодема
(изображение носит иллюстративный характер)

- Проверка работоспособности Радиомодема

8.1. Подготовка Радиомодема к работе

|  | Внимание! Установка SIM-карты и антенн GPS и LTE к разъемам устройства производится при отсутствии питания Радиомодема. Блок питания РоЕ необходимо подключать к электросети в последнюю очередь. |
| --- | --- |

8.1.1. Установить SIM-карту размера Nano-SIM (см. раздел «6.4. Установка SIM-карты»).

8.1.2. Подключить антенны GPS и LTE к SMA-разъемам Радиомодема.

8.1.3. Подключить Радиомодем через блок питания PoE к сети 230 В. После появления питания на плате Радиомодема должны загореться соответствующие зеленые индикаторы (см. рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 – Расположение индикаторов питания на плате
(изображение носит иллюстративный характер)

8.1.4. После подключения питания необходимо подождать 2 минуты. Затем проверить удаленный доступ к Web-интерфейсу (порядок действий приведен в п. 8.2 настоящего РЭ).

После завершения проверки связи по интерфейсу GSM, отключить блок питания PoE от сети 230 В, затем достать SIM-карту и подключить Радиомодем к маршрутизатору через интерфейс Ethernet. Для этого выход «LAN» на блоке питания РОЕ соединить Ethernet-кабелем с маршрутизатором (см. рисунок 8.2).

Рисунок 8.2 – Ethernet-кабель для подключения Радиомодема к маршрутизатору

8.1.5. Подключить блок питания PoE к сети 230 В, затем проверить доступ к Web-интерфейсу Радиомодема по Ethernet (порядок действий приведен в п.8.2 настоящего РЭ).

8.1.6. После проверки работоспособности отключить блок питания PoE от сети 230 В, установить SIM-карту в соответствующий слот на плате Радиомодема, затем закрутить крышку корпуса.

  - Проверка подключения Радиомодема к Web-интерфейсу

После включения Радиомодем должен загрузиться в течение двух минут, соединиться с сервером, начать принимать и передавать сообщения.

8.2.1. Web-интерфейс организован путем доступа к Радиомодему через web-страницу в браузере ПК. Для доступа к устройству необходимо открыть новую страницу браузера и в адресной строке ввести локальный адрес Радиомодема:

«http://10.80.9.XХХ», где XXX соответствует последним трем цифрам серийного номера устройства. Пример:

- если с/н 9001, то локальный адрес – «10.80.9.1»,

- если с/н 9021, то локальный адрес – «10.80.9.21»,

- если с/н 9124, то локальный адрес – «10.80.9.124».

8.2.2. В браузере должна загрузиться Web-страница с диалоговым окном ввода логина и пароля для доступа к личному кабинету Радиомодема (см. рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 –Диалоговое окно Web-интерфейса для ввода логина и пароля

8.2.3. После ввода логина и пароля (выдаются Изготовителем при покупке Радиомодема), в браузере отобразится стартовое окно с меню доступа к настройкам устройства и технической информации (см. рисунок 8.4).

Рисунок 8.4 – Стартовое окно Web-интерфейса Радиомодема

8.2.4. Если в Радиомодем установлена SIM-карта, то перейти на вкладку «LTE» и проверить, что данная SIM-карта определена – в строке напротив надписи «SIMCARD» должна отображаться надпись «true» (см. рисунок 8.5).

Рисунок 8.5 – Вкладка «LTE» Web-интерфейса Радиомодема

8.2.5. Перейти на вкладку «Местоположение»  проверить, что координаты Радиомодема определились верно (см. рисунок 8.6). Если устройство определилось по GPS, то оно будет указано на реальной карте. Расположение Радиомодема на карте должно соответствовать действительности.

Рисунок 8.6 – Вкладка «Местоположение» Web-интерфейса Радиомодема

8.2.6. Перейти на вкладку «Спектр»  проверить, что спектр Радиомодема находится на нужной частоте (см. рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 – Вкладка «Спектр» Web-интерфейса Радиомодема

8.2.7. Проверка количественных показателей качества сигнала

Показатели SNR (отношение мощности полезного сигнала к мощности шума) и RSSI (полная мощность принимаемого приемником сигнала, измеряется в дБм) являются количественными показателями качества сигнала.

Чем выше SNR, тем лучше. Устойчивым сигналом можно считать SNR от 10 и выше. Чем больше значение RSSI, тем лучше. Необходимо рассматривать два значения одновременно: SNR позволяет оценить влияние уровня шума, RSSI – проницаемость среды для сигнала (влияние толстых стен, и т.п.).

Данные показатели отображаются на вкладке «Сообщения» Web-интерфейса Радиомодема (см. рисунок 8.8).

Рисунок 8.8 – Вкладка «Сообщения» Web-интерфейса Радиомодема

- Рекомендации по выбору места для размещения Радиомодема

Рекомендуемое место установки Радиомодема и антенн – на мачту на самой высокой точке в районе, как правило – на крышу самого высокого дома.

Распространение радиоволн в условиях городской застройки имеет гораздо более сложный характер, чем в открытом пространстве. Это связано с отражением радиоволн от препятствий, их ослаблением при прохождении через здания и наложением основной и отраженных волн в пространстве. В кирпичной застройке основную роль играют проходящие сигналы, а в железобетонной – отраженные.

Рекомендуется оценить возможные пути распространения радиоволн, попробовать несколько мест установки антенны и направлений ее ориентации, после чего выбрать оптимальное. Иногда перемещением антенны на несколько метров можно существенно улучшить связь.

Антенна Радиомодема должна быть установлена строго вертикально.

Критерии выбора места для установки антенн:

- Место установки антенн – на мачте, установленной на крыше самого высокого дома в районе проекта по диспетчеризации.

- Высота мачты должна быть не менее трех метров.

- Антенна должна быть установлена минимум на 3 метра выше любого объекта (стены, выступа, ограждения, другого оборудования).

- Вокруг антенны не должно быть выступов, парапетов, других антенн и громоотводов, находящихся на одном уровне с ней. Антенну необходимо устанавливать на максимально далеком расстоянии от линий электрических сетей, массивных металлических предметов и стен, особенно железобетонных.

- Антенна должна иметь чистое пространство ниже горизонта не менее чем на 15 градусов в любом направлении.

- Радиомодем следует устанавливать в месте, где не установлены антенны сотовых операторов. Антенны сотовых сетей увеличивают шум на приемнике и тем самым снижают дальность приема.

Примеры правильной и неправильной установки антенн приведены в Приложении 1.

|  | Внимание! При установке блока приемо-передающего и антенн необходимо соблюдать технику безопасности. Не устанавливать оборудование в ветреный или дождливый день, а также во время грозы. |
| --- | --- |
|  | Установка Радиомодема должна осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими опыт и разрешение (допуск) на выполнение подобных работ. |

- Рекомендации по монтажу Радиомодема

10.1.1. Подвести кабель питания 230 В к Радиомодему.

10.1.2. Установить кронштейн (без мачты) на парапет или другое выбранное место.

10.1.3. Прикрутить Радиомодем на мачту скобами (см. рисунок 10.1).

Рисунок 10.1 – Пример размещения Радиомодема на мачте

(изображение носит иллюстративный характер)

10.1.4. Установить антенну LTE на перекладину для антенн (винтовое соединение).

10.1.5. Установить антенну GPS на перекладину для антенн (крепится встроенным магнитом и затягивается стяжками накрест).

10.1.6. Прикрутить на мачту под Радиомодемом перекладину для антенн LTE и GPS скобами.

10.1.7. Установить антенну коллинеарную 868 МГц над Радиомодемом на мачту скобой.

10.1.8. Соединить кабельной сборкой N-Type–N-Type разъем N-Type на Радиомодеме с разъемом N-Type на коллинеарной антенне 868 МГц.

10.1.9. Подключить кабель антенны LTE к соответствующему разъему на корпусе Радиомодема.

10.1.10. Подключить кабель антенны GPS к соответствующему разъему на корпусе Радиомодема.

10.1.11. Кабели от антенн LTE и GPS зафиксировать стяжками к перекладине.

10.1.12. Загерметизировать ВЧ-разъемы. Усадить термоусадку на место соединения.

10.1.13. Проложить к Радиомодему кабель LAN в защите (кабель-канал/гофра).

10.1.14. Установить мачту со всей конструкцией на кронштейн.

|  | Корпус Радиомодема при установке необходимо заземлить, подсоединив к нему медный провод с сечением не менее 2,5 мм2. Для обеспечения работы молниезащиты подключение необходимо осуществить к внешнему контуру заземления. Не рекомендуется использовать контур заземления молниезащиты здания. |
| --- | --- |

- Техническое обслуживание

Техническое обслуживание (ТО) Радиомодема проводится с целью поддержания его в работоспособном состоянии, предотвращения преждевременного износа и выявления ранних признаков неисправностей.

|  | Внимание! Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном электропитании Радиомодема, за исключением операций, требующих проверки работоспособности. |
| --- | --- |

## 11.1. Виды и периодичность технического обслуживания

Техническое обслуживание подразделяется на следующие виды:

- Ежеквартальное визуальное обследование.

- Ежегодное плановое техническое обслуживание.

## 11.2. Ежеквартальное визуальное обследование

Обследование проводится без вскрытия корпуса и включает в себя:

- Внешний осмотр:

  - проверить целостность корпуса Радиомодема, антенн, кабелей и разъемов;

  - убедиться в отсутствии механических повреждений, следов коррозии или перегрева;

  - проверить надежность крепления Радиомодема, мачты и антенн.

- Проверка герметичности:

  - проверить состояние термоусадочных трубок или герметика на ВЧ-разъемах.

## 11.3. Ежегодное плановое техническое обслуживание

Ежегодное ТО включает в себя:

- Работы, предусмотренные ежеквартальным обследованием.

- Проверка электрических соединений:

  - проверить надежность затяжки клемм заземления;

  - проверить надежность соединения разъемов LAN и PoE.

- Контроль работоспособности:

  - после проведения всех работ подать питание на Радиомодем;

  - проверить доступность Радиомодема через Web-интерфейс и корректность передачи данных на сервер верхнего уровня.

## 11.4. Устранение неисправностей

Если в процессе ТО выявлены следующие неисправности, их необходимо устранить:

  - Ослабление креплений – подтянуть ослабленные винты;

  - Окисление контактов – зачистить контакты заземления и разъемов.

В Приложении 2 приведен перечень типовых неисправностей, их возможные причины и рекомендуемые действия по устранению.

- Хранение и транспортирование

## 12.1. Хранение Радиомодема

Радиомодем должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной/принудительной вентиляцией в следующих климатических условиях:

- в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5 до +45 °C и относительной влажности окружающего воздуха не более 80 % при температуре +25°C;

- без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °C и относительной влажности окружающего воздуха не более 80 % при температуре +25°C.

В помещениях для хранения не должны присутствовать пыль, пары кислот и щелочей, агрессивные газы и другие вредные примеси, вызывающие коррозию.

## 12.2. Транспортирование Радиомодема

Транспортирование Радиомодема должно осуществляться в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом. При транспортировании Радиомодема необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах транспорта.

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от -50 до +50 °C;

- относительная влажность (верхнее значение) до 100 % при температуре +25 °C.

При транспортировании Радиомодема должна быть предусмотрена защита от попадания пыли, атмосферных осадков, иных видов жидкостей, а также от паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- Гарантийные обязательства

13.1. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода Радиомодема в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты продажи (дата продажи – дата накладной или чека о продаже), при отсутствии отметки о продаже – с даты приемки.

13.2. Гарантии Изготовителя не распространяются в случае:

- наличия следов механических повреждений Радиомодема;

- наличия следов окисления или других признаков попадания жидкости в корпус Радиомодема;

- превышения допустимого значения питающего напряжения;

- нарушения правил подключения;

- внесения в Радиомодем или схемы его подключения модификаций или изменений покупателем либо третьими лицами без согласия Изготовителя;

- при использовании покупателем или третьими лицами Радиомодема не по назначению;

- несоблюдения условий транспортирования, хранения, эксплуатации, монтажа Радиомодема и содержания помещения, установленных в технической и эксплуатационной документации;

- наступления иных обстоятельств, не зависящих от Изготовителя.

# Приложение 1. Примеры правильной и неправильной установки антенн

| Антенна установлена не на крыше здания, а сбоку! | Антенна установлена не вертикально! |
| --- | --- |

| Антенна установлена не на самой высокой части здания! Значительная часть диаграммы закрыта конструкциями здания. | Антенна установлена рядом с парапетом на крыше! Нижняя часть диаграммы блокируется парапетами. |
| --- | --- |

| Вокруг антенны присутствуют другие элементы здания, препятствующие распространению сигнала! Полный горизонт не виден. | Антенна установлена не на самой высокой части здания! Значительная часть диаграммы закрыта конструкциями здания. |
| --- | --- |

# Приложение 2. Типовые неисправности и методы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Радиомодем не включается | - Отсутствие питания на блоке PoE; - Неисправность блока питания PoE; - Обрыв или повреждение кабеля LAN между блоком PoE и Радиомодемом. | - Проверить наличие напряжения ~230 В на входе блока PoE; - Заменить блок питания PoE; - Заменить кабель LAN. |
| Отсутствует связь по Ethernet | - Неисправность кабеля LAN; - Неправильные настройки сети; - Неисправность порта Ethernet на плате. | - Прозвонить/заменить кабель LAN; - Проверить настройки сети; - Обратиться в сервисную службу. |
| Отсутствует связь по LTE | - Не установлена или неправильно установлена SIM-карта; - Отсутствует покрытие сотовой сети; - Неисправен модуль LTE. | - Проверить установку SIM-карты; - Проверить уровень сигнала LTE; - Обратиться в сервисную службу. |
| Снижена дальность приема от Абонентов | - Ослабло или повреждено крепление основной антенны; - Поврежден кабель основной антенны. - Появились помехи или новые физические препятствия. | - Проверить и затянуть крепление антенны. - Проверить целостность кабеля и разъемов. |
| Нарушена герметичность корпуса | - Износ или повреждение уплотнителя; - Ослабление винтов крепления крышки. | - Заменить уплотнитель; - Равномерно затянуть винты крепления крышки. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в док. | № докум. | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измен. | Замен. | Новых | Аннулир. |  |  |  |  |  |